Додаток 12 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)

Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (перехідні води)

Типоспецифічна класифікація (Біологічні показники)

Донні безхребетні

Таблиця 1

| Тип1 | Тип 1 (UA_TW_M5_O_O); Тип 2 (UA_TW_M5_O_C) Тип 3 (UA_TW_M5_M_O); Тип 4 (UA_TW_M5_M_C) Тип 5 (UA_TW_M5_P_O); Тип 6 (UA_TW_M5_E_O) Тип 7 (UA_TW_M5_E_C); Тип 9 (UA_TW_M5_H_C) Тип 10 (UA_TW_M6_E_O); Тип 11 (UA_TW_M6_E_C) Тип 12 (UA_TW_M6_M_C); Тип 13 (UA_TW_M6_P_C) Тип 14 (UA_TW_M6_P_O); Тип 15 (UA_TW_M6_H_C) Тип 16 (UA_TW_M5_H_O) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас | РЕФ3 | I | II | III | IV | V |
| Кількість видів |  | >70 | 70–57 | 57–45 | 45–32 | <20 |
| EQR2 | 1 | 0,81 | 0,64 | 0,45 | 0,28 | 0 |
| Щільність (інд/м2) |  | ≥90000 | ≥70000 | ≥50000 | ≥30000 | ≥15000 |
| EQR | 1 | 0,77 | 0,55 | 0,33 | 0,16 | 0 |
| Біомаса (мг/м3) — зима |  | >200 | ≤160 | ≤120 | ≤80 | <40 |
| Біомаса (мг/м3) — весна |  | >450 | ≤360 | ≤270 | ≤180 | <90 |
| Біомаса (мг/м3) — літо |  | >600 | ≤480 | ≤360 | ≤240 | <12 |
| Біомаса (мг/м3) — осінь |  | >800 | ≤650 | ≤480 | ≤320 | <160 |
| EQR | 1 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0 |

Таблиця 2

| Тип | Тип 8 (UA_TW_M5_M_M) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас | РЕФ | I | II | III | IV | V |
| EQR | 1 | 0,9 | 0,68 | 0,45 | 0,23 | <0,23 |
| AMBI4 | 2,3 | 2,67 | 3,49 | 4,34 | 5,15 | >5,15 |
| Індекс різноманітності Шеннона-Вінера | 2,6 | 2,34 | 1,77 | 1,17 | 0,6 | <0,6 |
| Кількість видів | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | <3 |
| M-AMBI5 | 0,9 | 0,81 | 0,61 | 0,41 | 0,21 | <0,21 |

Примітки. 1.	Кодування згідно з Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженою наказом Мінприроди України від 14 січня 2019 року № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 року за № 287/33258.

2. EQR - коефіцієнт екологічної якості.

3. РЕФ - референційне значення.

4.	AMBI - біотичний індекс за даними Grall & Glemarec, 1997; Borja et all. 2000 рік.

5.	M-AMBI - мультиметричний індекс згідно із Sigovini et all, 2013.

{Методику доповнено новим Додатком 12 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}