Додаток 24 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)

Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (прибережні води)

Типоспецифічна класифікація 
(Хімічні та фізико-хімічні показники)

| Тип1 | Тип 1 (UA_CW_M5_M_EX_S_CS); Тип 2 (UA_CW_ M5_M_EX_S_SS); Тип 3 (UA_CW_ M5_M_EX_I_SS) Тип 4 (UA_CW_ M5_M_EX_I_S); Тип 5 (UA_CW_ M5_M_EX_D_CS); Тип 6 (UA_CW_ M5_M_SH_D_SS) Тип 7 (UA_CW_ M5_M_SH_S_SS); Тип 8 (UA_CW_ M5_M_SH_I_SS); Тип 9 (UA_CW_ M5_M_SH_S_S) Тип 10 (UA_CW_ M5_M_SH_I_S); Тип 11 (UA_CW_M6_M_EX_S_CS); Тип 12 (UA_CW_M6_M_EX_S_SS) Тип 13 (UA_CW_M6_M_SH_S_CS); Тип 14 (UA_CW_M6_M_SH_S_SS); Тип 15 (UA_CW_M5_M_SH_D_CS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прозорість, м | >2,0 | ≤2,0 | >2,0 |
| Солоність, ‰ | 11,0–18,5 | 11,0–18,5 | >18,5 |
| Водневий показник pH, од.pH | 7,8–8,5 | 6,5–9,0 | 6,5–9,0 |
| Розчинений кисень, мгO2/дм3 | 9,0–10,0 | 6,2–9,0 | >6,2 |
| Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3 | <5,0 | 5,0–6,0 | >6,0 |
| Силікати, Si-SiO4 4- мгSi/дм3 | <3,0 | 3,0 | >3,0 |
| Дигідроген сульфід | н.в | н.в | н.в |
| Сума завислих у воді речовин | н.в | н.в | н.в |
| Азот амонійний, мгN/дм3 | <0,1 | ≤0,1 | >0,1 |
| Азот нітратів, мгN/дм3 | <1,0 | 1,0–1,5 | >1,5 |
| Азот нітритів, мгN/дм3 | <0,03 | 0,03 | >0,03 |
| Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3 | <0,03 | 0,03 | >0,03 |
| Фосфор загальний, мгP/дм3 | <0,035 | ≤0,07 | >0,07 |

Примітки. 1.	Кодування згідно з Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженою наказом Мінприроди України від 14 січня 2019 року № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 року за № 287/33258.

н.в - не встановлено.

Хімічні та фізико-хімічні показники оцінюються на основі значення 90-го процентиля та/або 10-го процентиля. Якщо за результатами оцінки встановлено, що оцінка за хімічними та фізико-хімічними показниками є найгіршою з усіх оцінених показників, для оцінки можна застосувати 75 або 50 процентиль.

{Методику доповнено новим Додатком 24 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}